Perfecto 💪 — te armo todo completo, bien ordenado y listo para copiar, con el diagrama de carpetas, los archivos exactos y los comandos para que el proyecto funcione sin sorpresas cuando tengas la FPGA (iCEstick).

🎯 Objetivo

Encender el LED correspondiente cuando se presiona cada botón (uno a uno).
Usamos APIO como entorno, y Verilog como lenguaje.

🧱 Estructura del proyecto

Crea una carpeta llamada, por ejemplo, fpga_botones_leds/, y adentro debe quedar así:

fpga_botones_leds/

├── apio.ini

├── src/

│   ├── main.v

└── constraints/

└── pinout.pcf

📁 1. Archivo apio.ini

APIO usa este archivo para saber cuál es el módulo top y la placa FPGA.

[env:default]

board = icestick

top-module = main

✅ Esto le dice a APIO:

- que vas a usar una Lattice iCEstick (HX1K),

- y que tu módulo top en Verilog se llama main.

🧠 2. Archivo src/main.v

Tu código Verilog: cada botón controla un LED.

Nota: Los botones de la iCEstick no existen físicamente; se asume que conectarás pulsadores externos a los pines de los headers.
Los LED sí están en la placa (4 rojos + 1 verde).

//===================================================

// main.v - Cada botón controla su LED

// FPGA: Lattice iCEstick (HX1K)

//===================================================

module main (

input  wire [3:0] btn,  // 4 botones externos

output wire [3:0] led   // 4 LEDs en la placa

);

// Si los botones usan pull-up (activos bajos),

// invertimos la lógica: botón presionado = 0 → LED encendido.

assign led = ~btn;

endmodule

📌 3. Archivo constraints/pinout.pcf

Este archivo define qué señal lógica se conecta a qué pin físico de la FPGA.

#===================================================

# Pinout para iCEstick

#===================================================

# --- LEDs onboard ---

set_io led[0] 99

set_io led[1] 98

set_io led[2] 97

set_io led[3] 96

# (El LED verde está en el pin 95, si lo querés usar extra)

# --- Botones externos (ejemplo) ---

# Los botones van conectados a pines del header P1 o P2.

# Sustituí los números <PINX> por los que uses realmente

# según tu esquema de cableado.

# Activa pull-up porque los pulsadores irán a GND.

set_io -pullup yes btn[0] 78

set_io -pullup yes btn[1] 79

set_io -pullup yes btn[2] 80

set_io -pullup yes btn[3] 81

# (No uses el pin 21: es el clock de 12 MHz del oscilador)

⚠️ Importante: Los pines 78–81 son solo ejemplo; deberás ajustarlos cuando sepas qué pines del header usarás para los botones.

🧰 4. Instalación de APIO (una sola vez)

Desde tu máquina virtual (Ubuntu de Zero to ASIC):

sudo apt update

sudo apt install -y python3 python3-pip git make gcc

pip3 install --upgrade apio

apio install yosys nextpnr-ice40 icestorm iverilog gtkwave

⚙️ 5. Comandos de trabajo (desde la carpeta del proyecto)

cd ~/fpga_botones_leds

1️⃣ Inicializar el proyecto (solo la primera vez)

apio init --board icestick

2️⃣ Compilar

apio build

Si todo está bien, deberías ver:

[SUCCESS] Build complete.

3️⃣ Subir a la FPGA

(Una vez que la conectes por USB)

apio upload

🧪 6. (Opcional) Simulación sin FPGA

Podés probar tu diseño en simulación antes de tener la placa:

apio sim

Esto abrirá GTKWave y te permitirá ver cómo cambian los LEDs cuando cambian los botones.

🖼️ 7. Diagrama visual del proyecto

fpga_botones_leds/

│

├── apio.ini              ← configuración del entorno y la placa

│

├── src/

│   └── main.v            ← tu código Verilog (botones → LEDs)

│

└── constraints/

└── pinout.pcf        ← mapeo de señales lógicas a pines físicos

💬 Resumen final

| Elemento | Propósito | Archivo |
| --- | --- | --- |
| apio.ini | define placa y módulo top | fpga_botones_leds/apio.ini |
| main.v | lógica Verilog (botón–LED) | src/main.v |
| pinout.pcf | asignación de pines | constraints/pinout.pcf |
| build/upload | compila y carga bitstream | comandos apio build / apio upload |

¿Querés que te deje además un testbench de simulación (tb_main.v) para que lo pruebes con apio sim mientras esperás tener la FPGA física? Así podés ver los LEDs encenderse virtualmente.